CareKeeper — เอกสารสรุปโครงการฉบับสมบูรณ์

เอกสารนี้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของโปรเจกต์ CareKeeper ไว้ในที่เดียว สำหรับใช้ประกอบการนำเสนอ/ส่ง อาจารย์/ส่งต่อทีมงานใหม่ ครอบคลุมโครงสร้างโปรเจกต์ สถาปัตยกรรม ไลบรารีที่ใช้โมดูลและฟังก์ชันการทำงาน ตัวแปรแวดล้อม (.env) การ deploy บน Raspberry Pi และข้อจำกัดที่ยังต้องพัฒนาต่อ (ปรับปรุงล่าสุด 24 สิงหาคม 2569: เปลี่ยนเซนเซอร์ SpO2 เป็น MAX30102, เพิ่มเซนเซอร์อุณหภูมิ DS18B20, auto-detect พอร์ตเครื่องวัดความดัน, หน้าข้อมูลเครื่อง (Device ID) และปุ่มปิดหน้าจอ)

สารบัญ
1. ภาพรวมโครงการ (Project Overview)

2. วัตถุประสงค์และขอบเขต

3. สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture)

4. โครงสร้างไฟล์ (Project Structure)

5. Libraries / Dependencies

6. ตัวแปรแวดล้อม (Environment Variables — .env )

7. รายละเอียดโมดูลและฟังก์ชัน (Module & Function Reference)

8. การจัดการ Thread และ Concurrency

9. Data Flow: จากบัตรประชาชนถึง Backend

10. หน้าจอของระบบ (UI Screens) — Template รูป

11. การติดตั้งและรันโปรแกรม (Setup & Run)

12. การ Deploy บน Raspberry Pi 5 (Kiosk Mode)

13. การทดสอบ (Testing)

14. การจัดการข้อผิดพลาดและการแจ้งเตือน

15. ภาคผนวก (Appendix)

16. ข้อจำกัดปัจจุบันและงานที่ควรทำต่อ (Known Limitations / Roadmap)

1. ภาพรวมโครงการ (Project Overview)

CareKeeper เป็นระบบส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) สำหรับเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs Kiosk) ที่ทำงานบน Raspberry Pi 5 พัฒนาด้วยภาษา Python 3 และ framework PySide6 (Qt for Python) ออกแบบมาสำหรับหน้าจอสัมผัสขนาด 1010 × 503 พิกเซล

ระบบช่วยให้ผู้ใช้งาน (เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือประชาชนทั่วไป) สามารถ:

- อ่านข้อมูลผู้รับบริการจากบัตรประชาชนไทย (Thai National ID Card) ผ่านเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader / PC-SC)

- กรอกเลขบัตรประชาชนเองในกรณีเครื่องไม่สามารถอ่านข้อมูลบัตรได้

- วัดค่าความดันโลหิต (SYS/DIA) และชีพจร (Pulse) จากเครื่องวัดความดันผ่าน serial, ออกซิเจนในเลือด (SpO2) จากเซนเซอร์ MAX30102 ผ่าน I2C และอุณหภูมิร่างกายจากเซนเซอร์ DS18B20 ผ่าน 1-Wire — เชื่อมต่ออุปกรณ์จริงครบทุกค่าแล้ว

- แสดงผลค่าที่วัดได้แบบเรียลไทม์ พร้อมแยกสีตามชนิดข้อมูลเพื่อให้อ่านง่าย

- สรุปผลการวัดทั้งหมดในหน้าเดียว และส่งข้อมูล (JSON) ไปยัง Backend API ของโรงพยาบาล/ระบบ Telemedicine

- แสดงข้อมูลย้อนหลัง 4 รายการล่าสุดของผู้รับบริการ

- ทำงานต่อเนื่องได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต (Offline-first) ด้วยระบบคิวสำรองข้อมูล

- ทนทานต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่สำเร็จ ด้วยระบบ retry + auto-disable

- ดูข้อมูลเครื่อง (IP / Hostname / MAC และคำสั่ง ssh) ได้จากหน้าจอ เพื่อเข้าเครื่องระยะไกลหลังเปลี่ยนเครือข่าย

- ปิดหน้าจอแอปกลับสู่เดสก์ท็อปได้เมื่อต้องตั้งค่าเครื่องหน้างาน โดย systemd จะไม่เปิดแอปซ้ำ

โปรเจกต์ถูกออกแบบให้แยกชั้นการทำงาน (UI / Provider / Retry / Queue / Logging) อย่างชัดเจน ทำให้สามารถพัฒนาและทดสอบ UI ด้วยข้อมูลจำลอง (Mock Mode) ได้โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์จริงตลอดเวลา และสลับไปใช้อุปกรณ์จริง (Real Hardware Mode) ได้ทันทีเมื่อพร้อม deploy บน Raspberry Pi

2. วัตถุประสงค์และขอบเขต

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| เป้าหมายหลัก | รวมการทำงานของอุปกรณ์ตรวจสุขภาพหลายชนิดไว้ในโปรแกรมเดียว ลดความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ทั่วไป |
| กลุ่มผู้ใช้งาน | เจ้าหน้าที่/อาสาสมัครสาธารณสุข, ประชาชนที่มาใช้ตู้ตรวจสุขภาพ |
| แพลตฟอร์มเป้าหมาย | Raspberry Pi 5 + จอสัมผัส 1010×503 พิกเซล, Raspberry Pi OS (labwc/Wayland) |
| ขอบเขตที่รองรับแล้ว | อ่านบัตรประชาชน, วัดความดัน/ชีพจร, วัด SpO2 (MAX30102), วัดอุณหภูมิ (DS18B20), auto-detect พอร์ตเครื่องวัดความดัน, ส่งข้อมูล Backend, offline queue, retry/auto-disable, Wi-Fi/Bluetooth management, แสดง IP/Device ID, ปิดหน้าจอกลับเดสก์ท็อป, kiosk boot |
| ขอบเขตที่ยังไม่สมบูรณ์ | GET API ข้อมูลย้อนหลังจริงจาก Backend, log แบบไฟล์/journald, การทดสอบกับฮาร์ดแวร์จริงแบบอัตโนมัติ (hardware-in-the-loop) |

3. สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture)

ระบบแบ่งเป็นเลเยอร์หลัก 5 ชั้น ทำงานร่วมกันดังนี้:

หลักการออกแบบสำคัญ

- Dependency Inversion ระหว่าง UI กับ Hardware: CareKeeperWindow ไม่เรียก hardware โดยตรง แต่เรียกผ่าน interface CareKeeperProvider ทำให้สลับ Mock ↔ Real ได้โดยไม่แก้โค้ด UI

- Non-blocking UI: งานที่รอ I/O (อ่านบัตร, วัดค่า, ส่ง API, สแกน Wi-Fi/Bluetooth) ทำงานใน แยกจาก main thread เสมอ

- Resilience by design: ทุกการเรียกอุปกรณ์ห่อด้วย retry_with_notify (มีรุ่น async สำหรับงาน BLE) และมี SubmissionQueue กันข้อมูลหายเมื่อออฟไลน์ ส่วนงานที่ต้องรอค่าจากร่างกาย เช่น SpO2 และอุณหภูมิ จะหา "ค่านิ่ง" เองก่อนคืนค่า

- Config over code: ค่าที่เปลี่ยนบ่อย (API URL, API key, serial port, BLE address) อยู่ใน .env ไม่ hardcode ในโค้ด

4. โครงสร้างไฟล์ (Project Structure)

Care_Keeper/

├── main_demo.py                 # entry point: รัน GUI ด้วย MockCareKeeperProvider

├── main_real.py                 # entry point: รัน GUI กับอุปกรณ์จริงบน Raspberry Pi

├── carekeeper_ui.py             # หน้าจอหลักทั้งหมด (Scan / Dashboard / Summary), widget, popup, dialog

├── carekeeper_providers.py      # provider interface + Mock/Real implementation + Backend API client

├── carekeeper_retry.py          # retry_with_notify (+ รุ่น async) + SubsystemRegistry (auto-disable)

├── carekeeper_queue.py          # SubmissionQueue (SQLite offline queue) + QueueDrainWorker

├── carekeeper_logging.py        # ตั้งค่า logging กลาง + log thread identity

├── carekeeper_style.py          # stylesheet (สี, ฟอนต์, องค์ประกอบหน้าจอ) แบบ QSS

├── requirement.txt              # runtime Python dependencies

├── requirements-dev.txt         # เพิ่ม pytest / pytest-qt / pytest-mock / pytest-cov สำหรับ dev

├── .env                         # ค่าจริง (gitignore, ห้าม commit)

├── .gitignore

│

├── sensor_tests/                # สคริปต์ทดสอบอุปกรณ์แยกเดี่ยวก่อนเปิด GUI จริง (รันมือ ไม่ใช่ pytest)

│   ├── _project_path.py         # helper: เติม project root เข้า sys.path ให้สคริปต์ import lib/ ได้

│   ├── idcard.py                # ทดสอบอ่านบัตรประชาชน

│   ├── BP.py                    # ทดสอบเครื่องวัดความดัน

│   ├── H59_BLE.py               # ทดสอบอุปกรณ์ SpO2 แบบ BLE (ของเดิม เก็บไว้อ้างอิง)

│   ├── battery.py               # ทดสอบ UPS/แบตเตอรี่

│   └── ble_scaner.py            # ทดสอบค้นหา (scan) Bluetooth device

│

├── lib/                         # โมดูลเชื่อมต่ออุปกรณ์จริง (hardware drivers)

│   ├── bp_monitor.py            # driver เครื่องวัดความดันผ่าน serial (pyserial) + รหัสสาเหตุที่วัดไม่ได้

│   ├── temp_sensor.py           # [ใหม่] driver เซนเซอร์อุณหภูมิ DS18B20 ผ่าน 1-Wire (หาค่านิ่งเอง)

│   ├── ups.py                   # driver UPS HAT ผ่าน I2C (battery/power status)

│   ├── thaiidcard/

│   │   ├── card.py              # ThaiIDCard class: เชื่อมต่อ/อ่านข้อมูลบัตร (pyscard)

│   │   ├── apdu.py              # ค่าคงที่ APDU command สำหรับสื่อสารกับ smart card

│   │   └── init.py

│   ├── spo2_max30102/           # [ใหม่] driver เซนเซอร์ SpO2 MAX30102 ผ่าน I2C (แทน H59 BLE)

│   │   ├── max30102.py          # คุยกับ register/FIFO ของชิป MAX30102 ผ่าน smbus/smbus2

│   │   ├── hrcalc.py            # อัลกอริทึมคำนวณ HR/SpO2 ของผู้ผลิตเซนเซอร์ (ใช้ตามต้นฉบับ)

│   │   ├── spo2_monitor.py      # SpO2Monitor: ตรวจว่ามีนิ้ว, หาค่านิ่ง แล้วคืนค่ามัธยฐาน

│   │   └── __init__.py

│   └── h59_ble/                 # [เดิม] SpO2/Heart-rate ผ่าน Bluetooth LE (bleak) — เก็บไว้อ้างอิง

│       ├── device.py            # H59Device: เชื่อมต่อ BLE, ส่ง/รับคำสั่ง, keepalive

│       ├── spo2.py              # SpO2Reader: parse ค่า SpO2 จาก notification

│       ├── heart_rate.py        # HeartRateReader: parse ค่าชีพจรจาก notification

│       └── README.md

│

├── style/                       # asset ฟอนต์และไอคอน

│   ├── NotoSansThai-Regular.ttf

│   ├── IBMPlexSansThai-Regular.ttf

│   ├── Asimov-MwEn.otf

│   └── id-card-svgrepo-com.svg

│

├── conf/                        # ตัวอย่าง systemd unit สำหรับ deploy แบบ kiosk บน Pi

│   ├── carekeeper.service       # auto-run main_real.py ตอนบูต + RestartPreventExitStatus=42

│   ├── carekeeper-restart.service / .timer   # reboot อัตโนมัติทุกตี 3

│   └── carekeeper-journal.conf  # จำกัดขนาด systemd journal log

│

├── docs/                        # เอกสารประกอบโครงการ

│   ├── HealthLink.docx / .pdf   # เอกสารฉบับนี้

│   ├── CareKeeper_Full_Documentation.md

│   ├── carekeeper-pi5-setup-runbook.md    # ขั้นตอนตั้งเครื่อง Pi 5 ใหม่ทีละ Phase

│   └── test-report.md           # รายงานผลการทดสอบซอฟต์แวร์

│

├── data/                        # SQLite ของ offline queue (สร้างเองตอนรัน, ไม่ commit)

│   └── carekeeper_queue.db

│

└── tests/                       # ชุดทดสอบอัตโนมัติ (pytest, 231 test cases)

├── conftest.py              # fixture กลาง (reset SubsystemRegistry, neutralize retry backoff sleep)

├── fakes/                   # fake provider/serial/ble/max30102/requests สำหรับ mock ในเทสต์

├── test_providers_bp.py / _spo2.py / _idcard.py / _history.py / _wifi_bt.py / _send_data.py

├── test_spo2_stability.py   # [ใหม่] การหาค่านิ่งของ SpO2 (MAX30102) ก่อนคืนค่าสุดท้าย

├── test_queue.py / test_queue_worker.py

├── test_retry_helper.py

├── test_threading.py

├── test_ui_status_disabled.py / test_ui_submit_flow.py

├── test_ui_bp_cooldown.py   # [ใหม่] การล็อกปุ่มวัดความดันระหว่างนับถอยหลัง cooldown

├── test_ui_elided_label.py  # [ใหม่] ย่อข้อความยาวในแถบข้อมูลผู้รับบริการ

├── test_device_status_fields.py

├── test_h59_packets.py / _notify_parsers.py / _reader_flows.py / _device.py

├── test_thaiidcard.py       # unit test สูตรแปลงวันเกิด พ.ศ., decode TIS-620, โปรโตคอล APDU

├── test_ups.py              # unit test ถอดรหัส register I2C ของ UPS HAT

└── test_bp_monitor_parsing.py # unit test parser โปรโตคอล serial ของเครื่องวัดความดัน

5.ไลบรารีและแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง (Libraries / Dependencies)

5.1 Runtime dependencies (requirement.txt)

| Library | หน้าที่ในโปรเจกต์ |
| --- | --- |
| PySide6 | Qt for Python — ใช้สร้าง GUI ทั้งหมด (QMainWindow, QThread, widget, stylesheet) |
| pyqtgraph | เตรียมไว้สำหรับแสดงกราฟ/พล็อตข้อมูลสัญญาณชีพแบบเรียลไทม์ (เผื่อขยายในอนาคต) |
| bleak | Bluetooth Low Energy client แบบ cross-platform — ใช้สแกน/เชื่อมต่ออุปกรณ์ BLE ในเมนู Bluetooth ของเครื่อง และไดรเวอร์ H59 เดิม |
| pyserial | สื่อสารกับเครื่องวัดความดันโลหิตผ่านพอร์ต serial (USB-to-serial) และใช้ serial.tools.list_ports ในการ auto-detect พอร์ต |
| pyscard | เชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (PC/SC) เพื่ออ่านข้อมูลบัตรประชาชนไทย |
| requests | เรียก HTTP POST/GET ไปยัง Backend API (ส่งผลตรวจ, ดึงข้อมูลย้อนหลัง) |
| python-dotenv | โหลดค่าตัวแปรแวดล้อมจากไฟล์ .env เข้าสู่ os.environ |
| numpy | [ใหม่] คำนวณสัญญาณจากเซนเซอร์ SpO2 MAX30102 (hrcalc.py และการหาค่านิ่งใน spo2_monitor.py) |
| smbus2 | [ใหม่] คุย I2C กับชิป MAX30102 บน Raspberry Pi (ใช้แทน smbus ของระบบเมื่อไม่มี) |

5.2 Dev dependencies (requirements-dev.txt)

| Library | หน้าที่ในโปรเจกต์ |
| --- | --- |
| pytest | ตัว test runner หลักของโปรเจกต์ |
| pytest-qt | เทสต์ widget/event ของ PySide6 (จำลอง signal/slot, event loop) |
| pytest-mock | สร้าง mock/patch แบบสะดวกใน unit test |
| pytest-cov | วัดความครอบคลุมของโค้ด (code coverage) สำหรับรายงานผลการทดสอบ |

5.3 System packages (Raspberry Pi OS)

| Library | หน้าที่ในโปรเจกต์ |
| --- | --- |
| pcscd, pcsc-tools, libccid | daemon และเครื่องมือสำหรับอ่านเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดผ่าน PC/SC |
| libpcsclite-dev, swig | จำเป็นสำหรับ compile ตอน pip install pyscard |
| python3-smbus, i2c-tools | สื่อสารผ่าน I2C bus — ใช้ทั้ง UPS HAT (แบตเตอรี่) และเซนเซอร์ SpO2 MAX30102 (ต้องเปิด I2C ใน raspi-config; ตรวจด้วย i2cdetect -y 1) |
| bluetooth, bluez | Bluetooth stack ของ Linux สำหรับ BLE และคำสั่ง bluetoothctl |
| dtoverlay=w1-gpio (ใน /boot/firmware/config.txt) | [ใหม่] เปิด 1-Wire สำหรับเซนเซอร์อุณหภูมิ DS18B20 — lib/temp_sensor.py อ่านค่าจาก /sys/bus/w1/devices/28-*/w1_slave |

6. ตัวแปรแวดล้อม (Environment Variables —. env )

ค่าที่เปลี่ยนบ่อยตามอุปกรณ์/สภาพแวดล้อมจริงถูกย้ายออกจากโค้ดไปไว้ในไฟล์ .env

| ตัวแปร | ใช้ทำอะไร | ตัวอย่างค่า |
| --- | --- | --- |
| CAREKEEPER_API_URL | endpoint สำหรับ ส่งผลตรวจ (JSON) ไปยัง Backend ด้วย HTTP POST | https://.../api/v2/device/add_health |
| CAREKEEPER_API_KEY_HEADER | ชื่อ HTTP header ที่ใช้ส่ง API key ไปกับ request | api-key |
| CAREKEEPER_API_KEY | ค่า API key จริง สำหรับยืนยันตัวตนกับ Backend | test (ต้องเปลี่ยนก่อนใช้งานจริง) |
| CAREKEEPER_HISTORY_API_URL | endpoint สำหรับ ดึงข้อมูลย้อนหลัง ของผู้รับบริการ | https://.../api/v2/device/health_history |
| CAREKEEPER_HISTORY_PATIENT_ID_PARAM | ชื่อ query parameter ที่ใช้ส่งเลขบัตรประชาชนไปกับ request ประวัติ | patient_id |
| CAREKEEPER_HISTORY_MAC_PARAM | ชื่อ query parameter ที่ใช้ส่ง MAC address ของเครื่องไปกับ request ประวัติ | mac |
| CAREKEEPER_BP_PORT | serial port ที่เครื่องวัดความดันต่ออยู่ — ใส่ auto หรือเว้นว่างไว้ได้ ระบบจะค้นหาพอร์ต USB-serial ให้เอง และถ้าใส่พอร์ตไว้แต่ถอดสายไปแล้ว ก็จะ auto-detect แทน | /dev/ttyUSB0 หรือ auto |
| CAREKEEPER_SPO2_FINGER_IR_THRESHOLD | [ใหม่] ระดับสัญญาณ IR ขั้นต่ำที่ถือว่ามีนิ้ววางบนเซนเซอร์ MAX30102 ปรับต่อเครื่องได้ด้วยคำสั่ง python -m lib.spo2_max30102.spo2_monitor --raw | 10000 (ค่าปริยาย) |
| CAREKEEPER_H59_DEVICE_NAME | [เดิม] ชื่ออุปกรณ์ BLE ของเครื่องวัด SpO2 H59 — ไม่ได้ใช้แล้วหลังเปลี่ยนไปใช้ MAX30102 | H59_D105 |
| CAREKEEPER_H59_DEVICE_ADDRESS | [เดิม] BLE address (UUID) ของอุปกรณ์ H59 — ไม่ได้ใช้แล้วหลังเปลี่ยนไปใช้ MAX30102 | EC9C2DA6-F503-4660-0ABB-3ABFA92F9E5D |

7. รายละเอียดโมดูลและฟังก์ชัน (Module & Function Reference)

7.1 carekeeper_ui.py — Presentation Layer

ไฟล์นี้ใหญ่ที่สุดในโปรเจกต์ รับผิดชอบ UI ทั้งหมด แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้

Helper functions (module-level)

| ฟังก์ชัน | หน้าที่ |
| --- | --- |
| _style_asset(name) | คืน path เต็มของไฟล์ asset ใน style/ |
| _load_font_family(...), _load_app_font(...), _load_number_font() | โหลดฟอนต์ไทย/ตัวเลขแบบกำหนดเองเข้า Qt Application |
| _tinted_icon(name, size, color) | โหลดไอคอนแล้วแต่งสีตามธีม |

Core classes

| Class | สืบทอดจาก | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| VitalState | — | เก็บสถานะค่าที่วัดล่าสุด (SYS/DIA/PUL/SpO2/Temp) ระหว่างใช้งาน |
| ProviderTask | QThread | รัน callable ใดๆ (เช่น provider.measure_blood_pressure) ใน background thread แล้วยิง signal กลับ main thread เมื่อเสร็จ/ผิดพลาด |
| RetryNotifier / QueueDrainNotifier | QObject | เป็นสะพาน signal จาก carekeeper_retry / carekeeper_queue (ซึ่งรันอยู่ใน thread อื่น) กลับเข้า Qt event loop อย่างปลอดภัย |
| WifiIndicator, BluetoothIndicator, BatteryIndicator | QWidget | widget วาดไอคอนสถานะ Wi-Fi/Bluetooth/แบตเตอรี่ พร้อมรับคลิกเพื่อเปิดเมนูจัดการ |
| PowerButton | QWidget | ปุ่มเปิดเมนูระบบ: reboot / shutdown / ดูข้อมูลเครื่อง (Device ID) / ปิดหน้าจอ |
| ToastLabel, PopupOverlay | QLabel / QWidget | กล่องข้อความแจ้งเตือนกลางหน้าจอ (toast) พร้อม auto-dismiss |
| ElidedLabel | QLabel | [ใหม่] ย่อข้อความที่ยาวเกินความกว้างช่องด้วยจุดไข่ปลา (…) แทนที่จะดันแถวล้น ใช้กับชื่อผู้รับบริการที่ยาวจนชนเลขบัตรบนจอแคบของ Pi (ยังอ่านค่าเต็มได้จาก text()) |
| CareKeeperWindow | QMainWindow | หน้าต่างหลักของทั้งแอป ประกอบทุกหน้าจอ (Scan/Dashboard/Summary) และ orchestrate การเรียก provider ทั้งหมด |

เมธอดสำคัญของ CareKeeperWindow

| Method | หน้าที่ |
| --- | --- |
| _start_task(action, ...) | จุดกลางในการสร้าง ProviderTask แล้ว task.start() เพื่อรันงาน hardware/backend แบบไม่ block UI |
| _start_network_task(...) | เหมือน _start_task แต่เฉพาะงาน Wi-Fi/Bluetooth และกันการกดสแกน/เชื่อมต่อซ้อนกัน |
| _request_device_status() | สั่งอ่านสถานะ Battery/Wi-Fi/Bluetooth เป็นรอบผ่าน worker |
| _build_scan_page() | สร้างหน้าจอที่ 1: อ่านบัตรประชาชน |
| _build_dashboard_page() | สร้างหน้าจอที่ 2: วัดค่าสัญญาณชีพ |
| _build_summary_page() | สร้างหน้าจอที่ 3: สรุปผลการวัด |
| _read_card() | เริ่ม flow อ่านบัตรประชาชนผ่าน provider |
| _show_manual_cid_entry() / _submit_manual_cid() | เปิด/ยืนยัน popup กรอกเลขบัตรด้วยตนเอง (ตรวจว่าเป็นตัวเลข 13 หลัก) |
| _format_manual_cid_input(text) | จัดรูปแบบเลขบัตรระหว่างพิมพ์ และปฏิเสธอักขระที่ไม่ใช่ตัวเลข |
| _measure_bp() / _measure_spo2() / _measure_temperature() | เริ่มวัดแต่ละค่าผ่าน provider โดยเช็คก่อนว่า subsystem นั้นไม่ได้ถูก auto-disable ไว้ |
| _start_bp_cooldown(seconds, succeeded) / _bp_cooldown_tick() | [ใหม่] ล็อกปุ่มวัดความดันพร้อมนับถอยหลัง 60 วินาที หลังวัดสำเร็จ และหลังเครื่องแจ้ง BP_ERROR (ซึ่งเครื่องจะล็อกตัวเองอยู่แล้ว) เมื่อครบเวลาปุ่มจะกลับไปเป็นสถานะเดิมก่อนเริ่มนับ |
| _submit_data() | รวมค่าที่วัดได้เป็น JSON payload (รวม mac จาก read_device_mac()) แล้วส่งไป Backend ผ่าน provider |
| _on_queue_drain_success/_failure(...) | callback เมื่อ background worker ส่งข้อมูลค้างใน offline queue สำเร็จ/ล้มเหลว |
| _on_retry_attempt/_giveup(...) | callback แสดงสถานะเมื่อระบบ retry กำลังพยายามใหม่ หรือ auto-disable subsystem |
| _open_wifi_selector() / _open_bluetooth_selector() | เปิดหน้าต่างเลือกและเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth |
| _show_device_id() | [ใหม่] แสดงหน้าต่างข้อมูลเครื่อง: IP (จาก provider.get_ip_address()), Hostname, MAC และคำสั่ง ssh ที่พร้อมใช้ เพื่อให้หาเครื่องเจอหลังเปลี่ยนเครือข่าย |
| _exit_ui() | [ใหม่] ถามยืนยันแล้วปิดหน้าจอแอปกลับเดสก์ท็อป โดยออกด้วย exit code 42 (EXIT_CODE_CLOSE_DISPLAY) ซึ่ง systemd ตั้ง RestartPreventExitStatus ไว้ จึงไม่เปิดแอปซ้ำ |
| _do_reboot() / _do_shutdown() | สั่ง reboot/shutdown ตัวเครื่อง Raspberry Pi ผ่าน provider |

7.2 carekeeper_providers.py — Provider Layer

| Function/Class | หน้าที่ |
| --- | --- |
| _env(name, default) | อ่านตัวแปรแวดล้อมพร้อมค่า default |
| _subsystem_disabled(name) | เช็คว่า subsystem ถูก auto-disable อยู่หรือไม่ (เชื่อมกับ carekeeper_retry) |
| read_device_mac() | อ่าน MAC address ของตัวเครื่อง Raspberry Pi เพื่อใส่ใน payload ที่ส่ง Backend (ข้าม lo และถอยไปใช้ uuid.getnode() เมื่ออ่านไม่ได้) |
| PatientInfo | dataclass เก็บข้อมูลผู้รับบริการ (เลขบัตร, ชื่อ, วันเกิด, ที่อยู่) |
| BloodPressureReading | dataclass เก็บผลวัดความดัน (SYS/DIA/PUL) |
| DeviceStatus | dataclass เก็บสถานะ Battery/Wi-Fi/Bluetooth และสถานะ disabled ของแต่ละ subsystem |
| MeasurementHistoryRecord | dataclass เก็บ 1 แถวของข้อมูลย้อนหลัง |
| CareKeeperProvider (ABC) | interface กลางที่ UI เรียกใช้ ประกาศเมธอดที่ Mock/Real ต้อง implement เช่น read_patient, measure_blood_pressure, measure_spo2, measure_temperature, get_device_status, get_measurement_history, send_data, scan_wifi_networks, connect_wifi, scan_bluetooth_devices, connect_bluetooth, reboot_device, shutdown_device และ get_ip_address (เพิ่มใหม่) |
| MockCareKeeperProvider | สร้างข้อมูลจำลองทั้งหมด สำหรับพัฒนา/ทดสอบ UI โดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์จริง |
| RealCareKeeperProvider | เชื่อมต่ออุปกรณ์จริงผ่านโมดูลใน lib/ และ Backend จริงผ่าน requests |

เมธอดหลักของ RealCareKeeperProvider (บางส่วน)

| Method | หน้าที่ |
| --- | --- |
| read_patient() | เรียก lib/thaiidcard/card.py เพื่ออ่านบัตรประชาชนจริง |
| measure_blood_pressure() | เรียก lib/bp_monitor.py เพื่อวัดความดัน/ชีพจรผ่าน serial; เก็บสาเหตุที่วัดไม่ได้ไว้ที่ last_bp_error (BP_ERROR / NOT_READY / TIMEOUT) เพื่อให้ UI ตัดสินใจล็อกปุ่มได้ |
| _resolve_bp_port() | [ใหม่] หาพอร์ต serial ของเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ ลำดับความสำคัญคือ ค่าใน CAREKEEPER_BP_PORT ที่ยังเสียบอยู่ → พอร์ต USB-serial ที่รู้จักชิป (CH34x/CP210x/FTDI/Prolific/ESP32) → พอร์ต USB-serial ตัวเดียวที่เหลือ ทำให้เลข /dev/ttyUSB* เปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแก้ .env (อ่านอย่างเดียว ไม่เปิดพอร์ตจริง) |
| measure_spo2() / _open_spo2_sensor() / _read_spo2() | [เปลี่ยนใหม่] วัด SpO2 จากเซนเซอร์ MAX30102 ผ่าน I2C (แทน H59 BLE เดิม) โดยแยกขั้น "เปิดเซนเซอร์" ซึ่ง retry/auto-disable ได้ ออกจากขั้น "อ่านค่า" ซึ่งจะรอจนค่านิ่งเอง จึงไม่ปิด subsystem เพียงเพราะผู้ใช้ยังไม่วางนิ้ว |
| _spo2_failure_message(monitor) | [ใหม่] แปลงสาเหตุที่วัดไม่สำเร็จเป็นข้อความที่ผู้ใช้ทำตามได้ 3 แบบ (ไม่พบนิ้ว / สัญญาณอ่อน / ค่ายังไม่นิ่ง) พร้อมแนบค่า IR ที่วัดได้เทียบกับ threshold สำหรับใช้ตั้งค่า CAREKEEPER_SPO2_FINGER_IR_THRESHOLD |
| measure_temperature() | [เปลี่ยนใหม่] วัดอุณหภูมิร่างกายจากเซนเซอร์ DS18B20 ผ่าน lib/temp_sensor.py (เดิมเป็น NotImplementedError) โดยรอจนค่านิ่งแล้วคืนค่ามัธยฐาน |
| _read_battery_percent() | อ่านเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ผ่าน lib/ups.py; คืน None แทน 0 เมื่ออ่านไม่ได้ |
| _is_wifi_connected() / _is_bluetooth_connected() | เช็คสถานะเชื่อมต่อผ่าน nmcli / bluetoothctl |
| toggle_wifi() / toggle_bluetooth() | [ใหม่] เปิด/ปิดวิทยุ Wi-Fi หรือ Bluetooth ของเครื่อง (nmcli radio wifi, bluetoothctl power) |
| send_data(payload) | POST payload (JSON) ไปยัง CAREKEEPER_API_URL พร้อม header API key |
| scan_wifi_networks() / connect_wifi(ssid, password) | สแกน/เชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่าน nmcli (มี timeout กันค้าง, รองรับ SSID ที่ซ่อนชื่อ และคืนโปรไฟล์เดิมกลับเมื่อเชื่อมต่อไม่สำเร็จ) |
| scan_bluetooth_devices() / connect_bluetooth(address) | สแกน/จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ผ่าน bluetoothctl และ bleak |
| get_ip_address() | [ใหม่] คืน IP ปัจจุบันของเครื่องจากคำสั่ง hostname -I (IPv4 ก่อน) ใช้แสดงในหน้าต่างข้อมูลเครื่อง; คืนค่าว่างเมื่อยังไม่ได้ต่อเครือข่าย |
| reboot_device() / shutdown_device() | สั่ง reboot/shutdown ตัวเครื่อง Raspberry Pi |

7.3 carekeeper_retry.py — Reliability Layer

| Class/Function | หน้าที่ |
| --- | --- |
| SubsystemState | เก็บสถานะของ subsystem หนึ่งตัว (เช่น wifi, idcard) — จำนวนครั้งที่ fail ล่าสุด, enable/disable |
| SubsystemState.mark_failure(reason) / mark_success() | อัปเดตสถานะเมื่อเรียกอุปกรณ์สำเร็จ/ล้มเหลว |
| SubsystemState.disable(reason) / enable() | ปิด/เปิดการใช้งาน subsystem |
| SubsystemRegistry | singleton เก็บสถานะทุก subsystem ทั้งโปรเซส (wifi, bluetooth, idcard, bp_monitor, spo2) |
| retry_with_notify(...) | wrapper เรียกฟังก์ชันอุปกรณ์ซ้ำสูงสุด 3 ครั้งแบบ linear backoff; แจ้ง callback ทุกครั้งที่ retry; ถ้าครบจำนวนแล้วยังไม่สำเร็จ จะ disable() subsystem นั้น |
| retry_with_notify_async(...) | [ใหม่] รุ่น async ของ retry_with_notify สำหรับ coroutine (เช่นงาน BLE ที่ต้อง await) |

7.4 carekeeper_queue.py — Offline Queue Layer

| Class/Function | หน้าที่ |
| --- | --- |
| QueuedSubmission | dataclass แทนหนึ่งแถวใน SQLite queue |
| SubmissionQueue | wrapper รอบ SQLite ที่ data/carekeeper_queue.db |
| SubmissionQueue.enqueue(payload) | บันทึก payload ที่ส่งไม่สำเร็จลงคิว |
| SubmissionQueue.peek_pending(limit) | ดึงรายการที่รอส่ง |
| SubmissionQueue.mark_sending/_failed/_sent_and_delete(...) | อัปเดตสถานะแถวระหว่าง/หลังพยายามส่ง |
| SubmissionQueue.count_pending() | นับจำนวนรายการค้างส่ง |
| SubmissionQueue.reset_stuck_sending() | รีเซ็ตแถวที่ค้างสถานะ sending (เช่น โปรแกรม ถูกปิดกลางคัน) กลับเป็น pending ตอนเริ่ม โปรแกรมใหม่ |
| QueueDrainWorker (threading.Thread) | background daemon thread ที่ poll คิวทุก 5 วินาที และส่งข้อมูลค้างเมื่อกลับมาออนไลน์ |

7.5 carekeeper_logging.py — Logging

| Function | หน้าที่ |
| --- | --- |
| configure_logging(level) | ตั้งค่า logging กลางของทั้งระบบ (format, level) |
| log_thread_identity(context) | บันทึก thread id/name ปัจจุบัน — ใช้พิสูจน์ว่างาน hardware/network รันอยู่คนละ thread จาก UI จริง |

7.6 carekeeper_style.py — Styling

| Function | หน้าที่ |
| --- | --- |
| build_stylesheet(font_family, number_font_family) | สร้าง QSS stylesheet string ทั้งหมดของแอป (สี, ขนาดปุ่ม, สถานะ hover/pressed ฯลฯ) |

7.7 lib/ — Hardware Drivers

lib/thaiidcard/card.py

| Function/Class | หน้าที่ |
| --- | --- |
| format_thai_birth_date(raw) | แปลงวันเกิดรูปแบบดิบจากบัตร (พ.ศ.) เป็นข้อความอ่านง่าย |
| CardInfo | dataclass เก็บข้อมูลที่อ่านได้ จากบัตร |
| ThaiIDCard.connect() | เชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรผ่าน PC/SC (pyscard) |
| ThaiIDCard._transmit/_select_card/_read_apdu/_decode(...) | สื่อสารระดับ APDU กับชิปบัตร |
| ThaiIDCard.get_cid/get_th_name/get_en_name/get_birth_date/get_address() | อ่านแต่ละ field จากบัตร |
| ThaiIDCard.read() | อ่านข้อมูลทั้งหมดจากบัตรในครั้ง เดียว |

lib/bp_monitor.py

| Function/Class | หน้าที่ |
| --- | --- |
| BPResult | dataclass ผลวัดความดัน (SYS/DIA/PUL) |
| BPMonitor.connect() / disconnect() | เปิด/ปิดพอร์ต serial ไปยังเครื่องวัดความดัน |
| BPMonitor.measure(blocking) | สั่งเริ่มวัดและรอผล |
| BPMonitor.last_error | [ใหม่] สาเหตุที่ measure() ไม่ได้ค่า: BP_ERROR (เครื่องแจ้ง fault เอง), NOT_READY หรือ TIMEOUT — UI ใช้ค่านี้ตัดสินใจล็อกปุ่มวัด |
| BPMonitor._read_loop() / _handle_line() / _parse_result() | อ่าน/แปลงข้อมูลดิบจาก serial เป็น BPResult |

lib/temp_sensor.py  [ใหม่ — เซนเซอร์อุณหภูมิ DS18B20 ผ่าน 1-Wire]

| Function/Class | หน้าที่ |
| --- | --- |
| temp_sensor(sensor_id, calibration_offset, ...) | หาเซนเซอร์จาก /sys/bus/w1/devices/28-* อัตโนมัติ และตั้งค่าชดเชยอุณหภูมิ (calibration offset) กับเงื่อนไขการหาค่านิ่ง |
| read_celsius_once() | อ่านค่าดิบหนึ่งครั้งจากไฟล์ w1_slave พร้อมตรวจ CRC (ลองใหม่ได้สูงสุด 5 ครั้ง) |
| is_probe_in_contact(temp) | ตรวจว่าเซนเซอร์แนบผิวจริงหรือไม่ โดยดูว่าค่าอยู่ในช่วง 34–43 °C |
| measure_body_temperature(on_progress) | วนอ่านค่าจนกว่า 5 ค่าล่าสุดจะต่างกันไม่เกิน 0.05 °C แล้วคืนค่ามัธยฐาน (สูงสุด 60 วินาที) ถ้าเซนเซอร์หลุดจากผิวระหว่างวัด จะล้างค่าที่สะสมไว้แล้วเริ่มนับใหม่ |
| get_id() / list_sensors() | ดู ID ของเซนเซอร์ที่ใช้อยู่ และรายชื่อเซนเซอร์ 1-Wire ทั้งหมดที่ต่ออยู่ |

lib/spo2_max30102/  [ใหม่ — เซนเซอร์ SpO2 MAX30102 ผ่าน I2C]

| Function/Class | ไฟล์ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| MAX30102 | max30102.py | ตั้งค่าและอ่าน FIFO ของชิปผ่าน smbus/smbus2 (สุ่มสัญญาณ 100 Hz เฉลี่ย 4 ตัวอย่าง เหลืออัตราออก 25 Hz) พร้อมตัวนับ FIFO overflow |
| calc_hr_and_spo2() | hrcalc.py | อัลกอริทึมคำนวณชีพจรและ SpO2 จากหน้าต่างสัญญาณ 100 ตัวอย่าง (~4 วินาที) ใช้ตามต้นฉบับของผู้ผลิตเซนเซอร์ ไม่ได้แก้ไข |
| SpO2Monitor.GetSpO2Sensor() | spo2_monitor.py | อ่านค่าดิบหนึ่งครั้ง (ค่ากระโดดไปมาระหว่างครั้ง) ใช้สำหรับ debug/ตรวจฮาร์ดแวร์ |
| SpO2Monitor.is_finger_present(ir) | spo2_monitor.py | ตรวจว่ามีนิ้ววางอยู่จริงจากระดับ IR เฉลี่ย เทียบกับ FINGER_IR_THRESHOLD (ตั้งค่าได้ผ่าน .env) — เทียบเท่ากับการตรวจการแนบผิวของเซนเซอร์อุณหภูมิ |
| SpO2Monitor.measure_spo2(on_progress) | spo2_monitor.py | เลื่อนหน้าต่างสัญญาณทีละ 1 วินาที คำนวณค่าใหม่ทุกครั้ง ทิ้งค่าที่เป็นไปไม่ได้ (นอกช่วง 70–100%) และทิ้งหน้าต่างที่ FIFO ขาดช่วง จนกว่า 5 ค่าติดกันจะต่างกันไม่เกิน 3% แล้วคืนค่ามัธยฐาน (สูงสุด 60 วินาที) ถ้ายกนิ้วออกกลางคันจะล้างค่าและเริ่มใหม่ |
| SpO2Monitor.last_error | spo2_monitor.py | สาเหตุที่วัดไม่สำเร็จ: NO_FINGER / WEAK_SIGNAL / UNSTABLE |

lib/h59_ble/  [เดิม — ไม่ได้ใช้เป็นแหล่ง SpO2 แล้ว เก็บไว้อ้างอิง]

| Function/Class | ไฟล์ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| H59Device | device.py | เชื่อมต่อ BLE กับอุปกรณ์ H59, ส่ง/รับคำ สั่ง, keepalive connection |
| SpO2Reader | spo2.py | รับ BLE notification แล้ว parse เป็นค่า SpO2 |
| HeartRateReader | heart_rate.py | รับ BLE notification แล้ว parse เป็นค่า ชีพจร |

lib/ups.py

| Function/Class | หน้าที่ |
| --- | --- |
| UPSHat | เชื่อมต่อ UPS HAT ผ่าน I2C |
| get_battery_percent()/get_battery_voltage()/get_vbus_* () | อ่านค่าพลังงาน/แบตเตอรี่ต่างๆ |
| get_all() | คืนค่าทุก field พร้อมกันในครั้งเดียว |
| shutdown() | สั่งปิดเครื่องผ่าน UPS HAT |

8. การจัดการ Thread และ Concurrency

Python มี Global Interpreter Lock (GIL) ทำให้ multi-thread ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่กับงาน CPU-bound แต่ งานส่วนใหญ่ของ CareKeeper เป็น I/O-bound (รอ serial, BLE, smart card, HTTP) จึงเหมาะกับการใช้ thread

หลักการ

- Main thread (PySide6 event loop) รับผิดชอบเฉพาะการวาดผลและรับ interaction ของผู้ใช้

- งานที่รออุปกรณ์/network ถูกส่งเข้า ProviderTask (QThread) เสมอ ได้แก่ อ่านบัตร, วัดความดัน, วัด SpO2 (รอจนค่านิ่ง สูงสุด 60 วินาที), วัดอุณหภูมิ (สูงสุด 60 วินาที), ส่งข้อมูลไป Backend, สแกน/เชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth, อ่านสถานะอุปกรณ์เป็นรอบ

- QueueDrainWorker เป็น threading.Thread แยกต่างหาก คอยส่งข้อมูลค้างใน offline queue แบบ background ตลอดอายุโปรแกรม

- คำสั่งระบบ (nmcli, bluetoothctl, iwgetid, ip link, hostname -I) ถูกกำหนด timeout ทุกคำสั่งเพื่อกัน subprocess ค้างบน Raspberry Pi

- มี work_task guard กันผู้ใช้กดสแกน/เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth ซ้อนกันหลายครั้ง

8.1 แผนภาพ Thread Model (Template)

คำอธิบายใต้ภาพ

ระบบแยก thread ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

- Main Thread
รับผิดชอบการแสดงผล GUI, รับ input จากผู้ใช้ และอัปเดตสถานะบนหน้าจอเท่านั้น

- ProviderTask / QThread
ใช้รันงานที่ใช้เวลานานหรือรอ I/O เช่น อ่านบัตรประชาชน วัดความดัน วัด SpO2 วัดอุณหภูมิ ส่งข้อมูลไป Backend และสแกน/เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth

- QueueDrainWorker / Background Thread
ใช้ส่งข้อมูลที่บันทึกค้างไว้ใน offline queue เมื่อระบบส่ง Backend ไม่สำเร็จ เช่น อินเทอร์เน็ตหลุดหรือ server ไม่ตอบกลับ

8.2 ตัวอย่าง Log พิสูจน์ ( test_threading.py )

ไฟล์ tests/test_threading.py มี 4 ฟังก์ชัน ทั้งหมดพิสูจน์เรื่องเดียวกัน คือ งานหนัก/งานที่รอนานต้องรันบน worker thread ไม่ใช่ main (GUI) thread เพื่อไม่ให้ UI ค้าง แต่ละอันทำดังนี้

- test_provider_task_runs_off_main_thread

สร้าง ProviderTask ให้รันฟังก์ชัน action() ที่แอบบันทึก thread id ของตัวเองไว้ รอ signal completed แล้วเช็กว่า thread id ที่รันจริง ≠ main thread

- พิสูจน์ว่า งานของ provider (เช่นคุยกับอุปกรณ์/ส่งข้อมูล) รันแยก thread จาก GUI

- test_queue_drain_worker_runs_off_main_thread

สตาร์ต QueueDrainWorker (ตัวที่ค่อย ๆ ดึงคิวไปส่ง) ด้วย send_fn ปลอมที่คืน True เสมอ

เช็คว่า worker is_alive() จริง และ ident ของมัน ≠ main thread แล้วปิดให้เรียบร้อยใน finally

- พิสูจน์ว่า ตัว drain คิวทำงานเป็น background thread

- test_retry_sleep_does_not_block_main_thread_log_assertion

เรียก retry_with_notify(...) จากใน worker thread ที่สร้างเอง อ่าน log ของ logger carekeeper.threads แล้วยืนยันว่ามีข้อความ is_main_thread=False

- พิสูจน์ว่า loop ที่ sleep ระหว่าง retry ไม่ได้ไปนั่งรอบน GUI thread (ไม่ทำให้จอค้างตอน retry)

- test_log_thread_identity_format

เรียก log_thread_identity("unit_test_context") แล้วตรวจ รูปแบบข้อความ log ว่ามีครบทุก field: context=, py_name=, py_id=, qt_thread=, is_main_thread=

- เป็น unit test ของ ตัวช่วย logging เอง

(ฟังก์ชัน 1–3 พึ่งพา log นี้ในการตรวจ thread จึงต้องมั่นใจว่า format ถูก)

ตัวอย่างการรัน Test

9. Data Flow: จากบัตรประชาชนถึง Backend

ลำดับขั้นตอนแบบละเอียด

- ผู้ใช้เสียบบัตรประชาชน กดปุ่ม “อ่านข้อมูลบัตร” → CareKeeperWindow._read_card()

→ _start_task(provider.read_patient)

- ProviderTask รันใน background thread เรียก RealCareKeeperProvider.read_patient() → lib/thaiidcard/card.py: ThaiIDCard.read() → คืน PatientInfo

  - ถ้าอ่านไม่สำเร็จ → retry_with_notify ลองใหม่สูงสุด 3 ครั้ง → ถ้ายังไม่สำเร็จ auto-disable + แสดง popup กรอกเลขบัตรเอง

- เข้าหน้า Dashboard → ผู้ใช้กดปุ่มวัดแต่ละชนิด → แต่ละปุ่มเรียก _start_task กับ provider method ที่สอดคล้อง (measure_blood_pressure, measure_spo2, measure_temperature)

- ค่าที่วัดได้ถูกเก็บใน VitalState แล้วอัปเดต widget แสดงผลแบบ real-time (แยกสีตามชนิดข้อมูล)

- ผู้ใช้กดดูสรุปผล → เข้าหน้า Summary → แสดงค่าทั้งหมดในตาราง

- ผู้ใช้กด “บันทึกข้อมูล” → _submit_data() ประกอบ JSON payload (รวม mac จาก read_device_mac()) → เรียก provider.send_data(payload)

- ถ้าส่งสำเร็จ: แสดง toast สำเร็จ → reset session กลับหน้าแรก

- ถ้าส่งไม่สำเร็จ (เช่น อินเทอร์เน็ตหลุด): payload ถูก SubmissionQueue.enqueue() ลง SQLite → QueueDrainWorker จะพยายามส่งใหม่ทุก 5 วินาทีเมื่อออนไลน์กลับมา

- (ตามต้องการ) ผู้ใช้กดดู History → เรียก provider.get_measurement_history() แสดง 4 รายการล่าสุด

JSON Payload ที่ส่งไป Backend

JSON / Request สำหรับดึงข้อมูลประวัติจาก Backend

รูปแบบ Request

ตัวอย่าง JSON Response จาก Backend

10. หน้าจอของระบบ (UI Screens) Template รูป

ระบบแบ่งหน้าจอหลักออกเป็น 3 หน้า บวกหน้าต่างเสริม (popup/selector) ด้านล่างนี้คือ

template สำหรับใส่ screenshot จริงภายหลัง — ทุกภาพขนาดอ้างอิง 1010×503 px

10.1 หน้าอ่านบัตรประชาชน (Scan Page)

หน้าแรกของระบบ ใช้เริ่มต้นการตรวจ มีปุ่ม “อ่านข้อมูลบัตร” และลิงก์สำรอง “กรณีอ่านไม่สำเร็จ กรุณากรอกเลขบัตร เอง”

10.2 Popup กรอกเลขบัตรประชาชนด้วยตนเอง

แสดงเมื่อกดลิงก์สำรอง มี on-screen numpad บังคับกรอกเฉพาะตัวเลข 0-9 จำนวน 13 หลัก

10.3 หน้าวัดค่าสัญญาณชีพ

10.4 หน้าวัดค่าสัญญาณชีพ — ผลความดันโลหิต

10.5 หน้าวัดค่าสัญญาณชีพ — ผล SpO2

10.6 หน้าวัดค่าสัญญาณชีพ — ผลอุณหภูมิ

10.7 หน้าวัดค่าสัญญาณชีพทั้งหมด (All Measurement)

10.8 หน้าสรุปผลการวัด (Measurement Summary)

รวมผลการวัดทั้งหมด มีปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ส่ง JSON ไป Backend

10.9 หน้าต่างแสดงข้อมูลย้อนหลัง (History)

แสดง 4 รายการล่าสุดในรูปแบบตาราง (วันที่/เวลา, BP, Pulse, SpO2, Temp)

10.10 หน้าต่างเลือก Wi-Fi / Bluetooth

Bluetooth Selector Placeholder

Wi-Fi Selector Placeholder

10.11 หน้าต่างข้อมูลเครื่อง (Device ID) และปุ่มปิดหน้าจอ

เปิดจากเมนูปุ่ม Power บนแถบสถานะ — หน้าต่าง "ข้อมูลเครื่อง (Device ID)" แสดง IP, Hostname, MAC และคำสั่ง ssh ที่พร้อมคัดลอกไปใช้ ทำให้หาเครื่องเจอเพื่อ SSH/VNC เข้าไปได้แม้เพิ่งย้ายเครือข่าย ส่วนเมนู "ปิดหน้าจอ" จะถามยืนยันก่อนออกจากแอปกลับสู่เดสก์ท็อป โดย systemd จะไม่เปิดแอปขึ้นมาใหม่ จนกว่าจะรีบูตหรือสั่งเปิดเอง

11. การติดตั้งและรันโปรแกรม (Setup & Run)

11.1 สร้าง Python Virtual Environment

11.2 System packages (Raspberry Pi)

11.3 ตั้งค่า .env

11.4 รันโปรแกรม

11.5 ทดสอบอุปกรณ์แยกเดี่ยว

12. การ Deploy บน Raspberry Pi 5 (Kiosk Mode)

| งาน | รายละเอียด | ไฟล์อ้างอิง |
| --- | --- | --- |
| Auto-run ตอนบูต | systemd service สั่งรัน main_real.py ด้วย venv ของ CareKeeper ทันทีที่เข้า graphical target, รอ pcscd พร้อมก่อน, Restart=on failure | conf/carekeeper.service |
| Restart ทุกคืน | timer สั่ง reboot ทุกวันตี 3 เพื่อ ล้าง memory/cache | conf/carekeeper-restart.service, .timer |
| จำกัดขนาด log | systemd-journald ใช้พื้นที่ไม่ เกิน 200MB เก็บย้อนหลังไม่เกิน 14 วัน | conf/carekeeper-journal.conf |
| สิทธิ์ USB เครื่องอ่านบัตร/sensor | udev rule ให้ USB เข้าถึงได้โดย ไม่ต้องเป็น root | /etc/udev/rules.d/99-thaiidcard.rules (ทำ บนเครื่อง) |
| อ่านบัตรได้แม้ไม่มีคน login | polkit rule ให้ pcscd อนุญาต client ที่ไม่มี active session | /etc/polkit-1/rules.d/50-pcscd.rules (ทำ บนเครื่อง) |
| ซ่อน desktop/taskbar | แก้ autostart ของ labwc (Wayland compositor) | /etc/xdg/labwc/autostart, ~/.config/labwc/autostart |
| ซ่อนข้อความ “Welcome to…” ตอนบูต | แทนที่ splash.png ของ Plymouth ด้วยพื้นสีเดียว | /usr/share/plymouth/themes/pix/splash.png (มี .bak) |
| ปิดหน้าจอแล้วไม่เด้งกลับ | [ใหม่] แอปออกด้วย exit code 42 เมื่อผู้ใช้สั่ง "ปิดหน้าจอ" และ systemd ตั้ง RestartPreventExitStatus=42 ไว้ จึงไม่เปิดแอปซ้ำ ส่วนการ crash จริง (exit code อื่น) ยังกู้คืนอัตโนมัติเหมือนเดิม | conf/carekeeper.service |
| เปิด I2C และ 1-Wire | [ใหม่] เปิด I2C ใน raspi-config สำหรับ UPS HAT และเซนเซอร์ SpO2 MAX30102 และเพิ่ม dtoverlay=w1-gpio สำหรับเซนเซอร์อุณหภูมิ DS18B20 (ตรวจด้วย i2cdetect -y 1 และ ls /sys/bus/w1/devices/) | /boot/firmware/config.txt (ทำบนเครื่อง) |

ลำดับ Phase ใน Runbook

13. การทดสอบ (Testing)

โปรเจกต์มีชุด pytest ครอบคลุมหลายด้าน อยู่ในโฟลเดอร์ tests/ ปัจจุบัน 231 test cases ผ่านทั้งหมด (100%) และวัด code coverage ของโมดูล logic (ไม่รวม carekeeper_ui.py) ได้ 70% โดยตัวหารเพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะรวมไลบรารีเซนเซอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ (lib/spo2_max30102/ และ lib/temp_sensor.py) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโค้ดคุยกับฮาร์ดแวร์โดยตรง รายละเอียดเต็มอยู่ใน docs/test-report.md

| ไฟล์ทดสอบ | ครอบคลุม | จำนวน |
| --- | --- | --- |
| test_providers_bp.py | การวัดความดันของ provider: retry, รหัสข้อผิดพลาด และ auto-detect พอร์ต | 11 |
| test_providers_spo2.py | การวัด SpO2 ระดับ provider: retry ตอนเปิดเซนเซอร์, timeout, ข้อความบอกสาเหตุ | 13 |
| test_spo2_stability.py | [ใหม่] การหาค่านิ่งของ SpO2 (MAX30102): ตรวจนิ้ว, ทิ้งค่าที่เป็นไปไม่ได้, คืนค่ามัธยฐาน | 23 |
| test_providers_idcard.py | การอ่านบัตรประชาชน (ใช้ fake smart card) | 2 |
| test_providers_history.py | การดึงข้อมูลย้อนหลัง (GET health_history) | 9 |
| test_providers_send_data.py | การส่งผลวัดขึ้น backend (POST add_health) | 8 |
| test_providers_wifi_bt.py | การสแกน/เชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth | 15 |
| test_queue.py | พฤติกรรม SubmissionQueue (enqueue/dequeue/reset stuck) | 7 |
| test_queue_worker.py | พฤติกรรม QueueDrainWorker แบบ background | 5 |
| test_retry_helper.py | retry_with_notify และ SubsystemRegistry (auto disable/enable) | 8 |
| test_threading.py | ยืนยันว่างาน hardware/network รันคนละ thread จาก UI | 4 |
| test_ui_status_disabled.py | UI แสดงสถานะถูกต้องเมื่อ subsystem ถูก disable | 6 |
| test_ui_submit_flow.py | flow กดบันทึกข้อมูลจนถึงส่ง/เข้า offline queue | 3 |
| test_ui_bp_cooldown.py | [ใหม่] การล็อกปุ่มวัดความดันและนับถอยหลังหลังวัดสำเร็จ/เครื่องแจ้ง error | 9 |
| test_ui_elided_label.py | [ใหม่] การย่อข้อความยาวด้วยจุดไข่ปลาในแถบข้อมูลผู้รับบริการ | 2 |
| test_device_status_fields.py | ความถูกต้องของ field สถานะอุปกรณ์ (battery/wifi/bluetooth) | 1 |
| test_h59_packets.py | โครงแพ็กเก็ต BLE 16 ไบต์ของ H59 และ checksum | 7 |
| test_h59_notify_parsers.py | ขอบเขตค่าที่ parser ยอมรับ: ชีพจร 30–220 bpm, SpO2 70–100% | 23 |
| test_h59_reader_flows.py | ลำดับคำสั่งวัดค่าเต็ม (warm-up → start → stop/disconnect) | 12 |
| test_h59_device.py | ชั้นสื่อสาร BLE: routing UART1/2, keepalive, notify fan-out | 9 |
| test_thaiidcard.py | แปลงวันเกิด พ.ศ., decode TIS-620, โปรโตคอล APDU (GET RESPONSE) | 15 |
| test_ups.py | ถอดรหัส register I2C ของ UPS HAT (แรงดัน/กระแส/% แบตเตอรี่) | 15 |
| test_bp_monitor_parsing.py | parser โปรโตคอล serial ของเครื่องวัดความดัน (SYS:.../DIA:.../PUL:...) | 24 |
| รวม 231 |  |  |

ผลลัพธ์การรัน TEST CASES ทั้งหมด

14. การจัดการข้อผิดพลาดและการแจ้งเตือน

| กรณี | วิธีแจ้งเตือนผู้ใช้ |
| --- | --- |
| อ่านบัตรไม่สำเร็จ | เปิด popup กรอกเลขบัตรเอง พร้อมข้อความผิดพลาด |
| กรอกเลขบัตรไม่ครบ/ไม่ใช่ตัวเลข | แสดงข้อความในหน้าต่าง popup และ toast แจ้งเตือน |
| วัดความดันไม่สำเร็จ | ปุ่มเปลี่ยนเป็นสถานะ "วัดไม่สำเร็จ" พร้อม system message; ถ้าเครื่องแจ้ง BP_ERROR (เครื่องล็อกตัวเอง) ปุ่มจะถูกล็อกนับถอยหลัง 60 วินาที กันการกดซ้ำใส่เครื่องที่ยังไม่พร้อม |
| วัด SpO2 ไม่สำเร็จ | [ใหม่] แยกข้อความตามสาเหตุ 3 แบบ: ไม่พบนิ้วบนเซนเซอร์ (พร้อมค่า IR ที่วัดได้), สัญญาณอ่อนเกินไป, หรือค่ายังไม่นิ่ง เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าต้องแก้อะไร |
| วัดอุณหภูมิไม่สำเร็จ | [ใหม่] แจ้งว่าไม่พบเซนเซอร์ DS18B20 หรือค่ายังไม่นิ่ง (ให้แนบเซนเซอร์กับผิวแล้วรอ) |
| ส่งข้อมูล Backend ไม่สำเร็จ | แจ้ง error + เก็บ payload ไว้ใน offline queue เพื่อ retry อัตโนมัติ |
| โหลดข้อมูลย้อนหลังไม่สำเร็จ | แสดงข้อความในตารางประวัติ |
| Wi-Fi/Bluetooth เชื่อมต่อไม่สำเร็จ | toast แจ้งเตือน |
| อ่านสถานะ Wi-Fi/Bluetooth/แบตเตอรี่ไม่ได้ | toast แบบจำกัดความถี่ (ไม่รบกวนซ้ำ) |
| ส่งข้อมูลค้างใน offline queue ไม่สำเร็จ | toast แบบจำกัดความถี่ + worker retry ต่อเนื่อง |
| อ่านค่าแบตเตอรี่ไม่ได้ | แสดง --% แทน 0% เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าแบตหมด |
| ไม่พบพอร์ตเครื่องวัดความดัน | [ใหม่] แจ้งว่าไม่มีอุปกรณ์ USB serial เสียบอยู่ (แทนที่จะ error พอร์ตผิดแบบเดิม) |

15. ภาคผนวก (Appendix)

15.1 ตารางค่าที่ระบบแสดงผล

| รายการ | รายละเอียด | หน่วย |
| --- | --- | --- |
| ความดันโลหิต | SYS/DIA | mmHg |
| ชีพจร | Pulse | bpm |
| ออกซิเจนในเลือด | SpO2 | % |
| อุณหภูมิร่างกาย | Temp | °C |
| ข้อมูลย้อนหลัง | 4 รายการล่าสุด | วันที่/เวลา + ค่าที่วัดได้ |
| สถานะอุปกรณ์ | Wi-Fi, Bluetooth, Battery | สถานะ/เปอร์เซ็นต์ |

15.2 สถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์จริง (สรุป)

| ส่วนของระบบ | สถานะ | โมดูลที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- |
| อ่านบัตรประชาชน | เชื่อมต่อจริงแล้ว | lib/thaiidcard/card.py |
| วัดความดัน/ชีพจร | เชื่อมต่อจริงแล้ว + auto-detect พอร์ต | lib/bp_monitor.py |
| วัด SpO2 | เชื่อมต่อจริงผ่าน I2C แล้ว (MAX30102) | lib/spo2_max30102/ |
| วัดอุณหภูมิ | เชื่อมต่อจริงผ่าน 1-Wire แล้ว (DS18B20) | lib/temp_sensor.py |
| แบตเตอรี่ | เชื่อมต่อจริงแล้ว | lib/ups.py |
| Wi-Fi | ใช้ nmcli | Raspberry Pi/Linux |
| Bluetooth | ใช้ bluetoothctl / bleak | Raspberry Pi/Linux |
| แสดง IP / Device ID | ใช้ hostname -I | get_ip_address() |
| ส่งข้อมูล Backend | ส่งผ่าน HTTP POST แล้ว | requests.post() |
| ข้อมูลย้อนหลัง (real) | รอ GET API จาก Backend | get_measurement_history() |
| SpO2 ผ่าน Bluetooth (H59) | เลิกใช้แล้ว เก็บโค้ดไว้อ้างอิง | lib/h59_ble/ |

16. ข้อจำกัดปัจจุบันและงานที่ควรทำต่อ (Known Limitations / Roadmap)

- ข้อมูลย้อนหลังจริงยังไม่มี GET API — mock ใช้งานได้แล้ว แต่ real mode ยังรอ endpoint จาก Backend

- ค่าที่วัดได้ยังไม่ผ่านการสอบเทียบทางการแพทย์ — hrcalc.py ใช้อัลกอริทึมของผู้ผลิตเซนเซอร์ตามต้นฉบับ และ temp_sensor.py ใช้ค่าชดเชย (calibration_offset) แบบคงที่ ควรเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานก่อนใช้จริง

- ต้องปรับ CAREKEEPER_SPO2_FINGER_IR_THRESHOLD ต่อเครื่อง — ระดับ IR ของบอร์ด MAX30102 แต่ละตัวไม่เท่ากัน ถ้าตั้งสูงเกินไปจะตรวจไม่พบนิ้วจริง (ดูค่าจริงด้วย python -m lib.spo2_max30102.spo2_monitor --raw)

- ไดรเวอร์ H59 BLE ยังอยู่ในโค้ดและชุดทดสอบ (51 test cases) แต่ไม่ได้ใช้เป็นแหล่ง SpO2 แล้ว ควรตัดออกเมื่อยืนยันว่า MAX30102 เสถียรในการใช้งานจริง

- runbook ตั้งเครื่อง (docs/carekeeper-pi5-setup-runbook.md) ยังไม่มีขั้นตอนเปิด 1-Wire สำหรับ DS18B20 และการต่อสาย MAX30102 — ควรเพิ่มก่อนตั้งเครื่องใหม่ครั้งต่อไป

- API key ต้องตั้งค่าให้ถูกต้องก่อนใช้งานจริง — .env บน Pi ต้องไม่ใช้ค่าทดสอบ (test) และห้าม commit .env เข้า git

- ควรทดสอบบน Raspberry Pi จริงหลังแก้ UI ทุกครั้ง — หน้าจอขนาดเฉพาะ และ touchscreen/on-screen keyboard แสดงผลต่างจาก Windows

- Log ยังพิมพ์ไปที่ console เท่านั้น — ควรต่อเข้ากับ journald (conf/carekeeper-journal.conf จำกัดขนาดไว้แล้ว) หรือเขียนไฟล์ log แยก

- mock mode ใช้ queue path เดียวกับ real mode — ถ้ามี pending payload จริงค้างอยู่แล้วเปิด main_demo.py อาจทำให้ mock worker drain/delete ข้อมูลจริงได้ ควรแยก queue path

- pyqtgraph อยู่ใน requirement.txt แต่ยังไม่ได้ถูกเรียกใช้จริงในโค้ด — ถ้ายังไม่ทำกราฟ ควรถอดออกเพื่อลดขนาดการติดตั้ง